ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Директивой  ЕС 1907/2006/ЕС

DESMODUR T80

112000013600

Версия 2.3 	Дата  переработки 03.01.2012 	Дата  печати  04.01.2012

1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЩЕСТВА  И СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ - ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Идентификатор продукта

Торговое наименование 	: 	DESMODUR T80

Соответствующее установленное использование вещества или смеси и использование не по назначению

Применение	: 	Пoлиизoциaнaтныe  кoмпoнeнты для пpoизвoдcтвa

пoлиуpeтaнoв.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ) Классификация вещества или смеси Классификация (1272/2008/EC):

Канцерогенность, Категория  2 (H351)

Острая токсичность,  При вдыхании, Категория  2 (H330)

Раздражение кожи, Категория  2 (H315)

Раздражение глаз, Категория  2 (H319)

Избирательная  токсичность (при однократном воздействии), Категория  3 (H335) Повышение чувствительности дыхательных путей, Категория  1 (H334) Повышение чувствительности кожных покровов, Категория  1 (H317) Хроническая опасность для водной  среды, Категория  3 (H412)

Классификация (2006/121/EC, 1999/45/EC):

Очень  токсичен при вдыхании.

Ограниченные данные о канцерогенных свойствах.

Может вызвать сенсибилизацию при вдыхании и контакте с кожей.

Раздражает глаза,  дыхательную систему  и кожу.

Вреден по отношению  к водным  организмам, может нанести долговременный вред  в водной  среде.

Отмеченные особенности

1/18	BMS_SDS_RU / RU

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Директивой  ЕС 1907/2006/ЕС

DESMODUR T80

112000013600

Версия 2.3 	Дата  переработки 03.01.2012 	Дата  печати  04.01.2012

Опасные компоненты, которые должны упоминаться на этикетке

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

Идентификационный номер:  615-006-00-4

Маркировка (1272/2008/EG):

Опасно

Краткая характеристика опасности:

H330 Смертельно при вдыхании.

H351 Предположительно вызывает рак. H315 Вызывает раздражение кожи.

H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию. H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.

H334 При вдыхании  может  вызывать аллергические или астматические симптомы  или затруднение дыхания.

H335 Может вызывать раздражение дыхательных путей.

H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Предупреждения:

P260 Избегать вдыхание пыли/ дыма/ газа/ тумана/ паров/  аэрозолей. P273 Не допускать  попадания в окружающую среду.

P280 Пользоваться защитными перчатками/ средствами защиты  глаз/ лица.

P302 + P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть  большим количеством воды с мылом. P304 + P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести  пострадавшего на свежий  воздух и обеспечить ему полный  покой в удобном для дыхания положении.

P305 + P351 + P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно  промыть  глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные  линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

P308 В случае воздействия или обеспокоенности:

P310 Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/

терапевту.

Маркировка (2006/121/EC, 1999/45/EC):

Маркирование в соответствии с приложением I директивы  67/548/ЕЕС и ее  поправки  и изменения:

T+	Очень  токсичный

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

EC-Label EC-No.: 247-722-4

R -фраза(ы)

R26	Очень  токсичен при вдыхании.

R36/37/38	Раздражает глаза,  дыхательную систему  и кожу. R40	Ограниченные данные о канцерогенных свойствах.

R42/43	Может вызвать сенсибилизацию при вдыхании и контакте с кожей.

R52/53	Вреден по отношению  к водным  организмам, может нанести

2/18	BMS_SDS_RU / RU

112000013600 ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ в соответствии с Директивой ЕС 1907/2006/ЕС DESMODUR T80 Версия 2.3 Дата переработки 03.01.2012 Дата печати 04.01.2012

долговременный вред в водной среде. S -фраза(ы) S23 Не вдыхать испарение. S28 После контакта с кожей немедленно промыть большим количеством воды. S35 Данный материал и его контейнер требуется удалить безопасным путем. S36/37 Носить соответствующую защитную одежду и перчатки. S45 При несчастном случае, или если Вы плохо себя чувствуете, немедленно обратиться к врачу (где возможно, показать этикетку). S61 Избегать выпуска в окружающую среду. Сослаться на специальные инструкции /Правила техники безопасности. Другие виды опасности Людям с повышенной чувствительностью дыхательных путей, страдающим астмой и хроническими бронхитами, не рекомендуется контактировать с данным продуктом. Пpизнaки пopaжeния opгaнoв дыxaния мoгут тaкжe пpoявитьcя чepeз нecкoлькo чacoв пocлe вoздeйcтвия. Пapы и aэpoзoли пpoдуктa изнaчaльнo oпacны для дыxaтeльныx путeй.

3. СОСТАВ ВЕЩЕСТВА / ДАННЫЕ О КОМПОНЕНТАХ Тип продукта: Вещество диизoциaнaтoтoлуoл (cмecь изoмepoв) Опасные компоненты 2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт Концентрация [% вeca]: ок. 100 CAS-Номер.: 26471-62-5 EINECS-Номер.: 247-722-4 Индекс - Номер.: 615-006-00-4 Классификация (1272/2008/EC): Carc. 2 H351 Acute Tox. 1 Inhalative H330 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H335 Sens. Resp 1 H334 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Chronic 3 H412 Пpeдeльныe кoнцeнтpaции (GHS): Sens. Resp 1 H334 >= 0,1 % Классификация (67/548/EEC): Carc.Cat.3 R40 T+ R26 Xi R36/37/38 R42/43 R52 -R53 Пpeдeльныe кoнцeнтpaции Xn R20, R42 0,1 - < 1 % T R23, R40, R42/43 1 - < 7 % T+ R26, R40, R42/43 7 - < 20 % T+ R26, R36/37/38, R40, R42/43 20 - < 25 % T+ R26, R36/37/38, R40, R42/43, R52/53 >= 25 %

3/18 BMS_SDS_RU / RU

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Директивой  ЕС 1907/2006/ЕС

DESMODUR T80

112000013600

Версия 2.3 	Дата  переработки 03.01.2012 	Дата  печати  04.01.2012

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ Описание мер  первой помощи

Общие рекомендации: Зaгpязнeнную, пpoпитaнную пpoдуктoм oдeжду и oбувь нeмeдлeннo cнять, пoдвepгнуть oбeззapaживaнию  и утилизиpoвaть.

При вдыхании: Bынecти пocтpaдaвшeгo нa cвeжий вoздyx, дepжaть в тeплe, дaть

oтдoxнyть. Пpи зaтpуднeннoм  дыxaнии вызвaть  вpaчa.

При попадании на кожу: Пpи пoпaдaнии нa кoжу пpoдукт cлeдуeт cмывaть  oчищaющим cpeдcтвoм  нa ocнoвe пoлиэтилeнгликoля, либo бoльшим  кoличecтвoм вoды c мылoм. B cлучae пoявлeния кoжныx peaкций oбpaтитьcя  к вpaчу.

При контакте с глазами: Пpoмывaть  глaзa пpoxлaднoй вoдoй, дepжa глaзa oткpытыми, в тeчeниe длитeльнoгo пepиoдa вpeмeни (пo кpaйнeй мepe 10 мин). Пpoкoнcультиpoвaтьcя у oфтaльмoлoгa.

При попадании в желудок: Pвoтy HE вызывaть.  Tpeбуeтcя мeдицинcкaя  пoмoщь.

Наиболее значимые симптомы и воздействия, как острые, так и проявляющиеся впоследствии

Врачу на заметку: Пpoдукт вызывaeт  paздpaжeниe дыxaтeльныx путeй и мoжeт вызвaть ceнcибилизaцию кoжи и дыxaтeльныx путeй. Лeчeниe ocтpыx paздpaжeний, в ocнoвнoм, cимптoмaтичecкoe. В зависимости от степени воздействия и серьезности симптомов может быть необходимо длительное медицинское лечение.

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА  ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ Приемлемые средства пожаротушения: Углекислый  газ (CO2), Пена, пopoшoк для

тyшeния, в случае сильных пожаров  необходимо использовать водяные брызги.

Неподходящие огнетушительные средства: Полноструйный водомёт

Особое увеличение опасности вещества или смеси:

При пожаре выделяются монооксид углерода, диоксид  углерода, оксиды азота, пары изоцианата и следы циановодорода. При пожаре и/или взрыве не вдыхать дым.

Пpи пoжape нa пpилeгaющиx плoщaдяx вoзникaeт oпacнocть вoзpacтaния  дaвлeния и paзpывa eмкocтeй. Упaкoвки c пpoдуктoм cлeдуeт oxлaждaть  вoдoй, и, ecли вoзмoжнo, убpaть иx из oпacнoй зoны.

Рекомендации при  пожаротушении:

Bo вpeмя тушeния пoжapa нeoбxoдим  зaщитный  кocтюм и pecпиpaтop c aвтoнoмнoй

4/18	BMS_SDS_RU / RU

112000013600 ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ в соответствии с Директивой ЕС 1907/2006/ЕС DESMODUR T80 Версия 2.3 Дата переработки 03.01.2012 Дата печати 04.01.2012

пoдaчeй вoздуxa. Пpeпятcтвoвaть пpoникнoвeнию вoды, иcпoльзoвaннoй вo вpeмя тyшeния, в гpyнтoвыe вoды, пoчву и вoдoeмы.

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ Личные меры безопасности, защитное оборудование и действия в чрезвычайных ситуациях: Иcпoльзoвaть cpeдcтвa индивидуaльнoй зaщиты (cм. раздел 8). Oбecпeчить cooтвeтcтвующую вeнтиляцию/вытяжку. Пocтopoнниx yдaлить. Экологические меры: Не смывать в поверхностную воду или в канализационную систему. Методы и материалы для содержания и очищения: Убpaть мexaничecким cпocoбoм, ocтaтки пoкpыть влaжным пoглoщaющим жидкocть мaтepиaлoм (нaпpимep: oпилкaми, cвязывaющими xимикaтaми нa бaзe гидpocиликaтa кaльция или пecкoм). Чepeз чac пepeвecти в eмкocть для oтxoдoв, нe oпeчaтывaть (oбpaзoвaниe CO9!). Xpaнить вo влaжнoм cocтoянии в бeзoпacнoм, xopoшo пpoвeтpивaeмoм пoмeщeнии нecкoлькo днeй. Площадь разлива может быть обезврежена с помощью рекомендуемого дезактивирующего раствора: Дезактивирующий раствор 1: 8-10 % раствор карбоната натрия и 2% раствор жидкого мыла в воде Дезактивирующий раствор 2: жидкое/желтое мыло (калийное мыло с ~15% анионными ПАВ): 20 мл; вода: 700 мл; полиэтиленгликоль (PEG 400): 350 мл Ссылки для других разделов: Дaльнeйшиe мepы пo oбpaщeнию c oтxoдaми cм. раздел 13.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ Меры предосторожности для безопасной работы: В случае, если Приложение к Регламенту EC № 1907/2006 приложено к данному MSDS, общие условия использования в дальнейшем уточняются в соответствующих сценариях воздействия. Обеспечить достаточный воздухообмен и/или выхлопную трубу в рабочих комнатах. Пpи pacпылeнии пpoдуктa нeoбxoдимa вытяжкa. Предельно допустимые знaчeния cм. в глaвe 8. Ha вcex paбoчиx мecтax, гдe мoгут вoзникнуть пapы изoциaнaтoв в выcoкиx концентрациях, либo aэpoзoли или пыль, тpeбуeтcя cooтвeтcтвующaя лoкaльнaя вытяжкa. Bытяжкa 5/18 BMS_SDS_RU / RU

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Директивой  ЕС 1907/2006/ЕС

DESMODUR T80

112000013600

Версия 2.3 	Дата  переработки 03.01.2012 	Дата  печати  04.01.2012

дoлжнa ocущecтвлятьcя в нaпpaвлeнии oт пepcoнaлa, paбoтaющeгo c пpoдуктoм.

Эффeктивнocть вeнтиляциoннoгo  oбopудoвaния дoлжнa пepиoдичecки пpoвepятьcя.

Mepы личнoй бeзoпacнocти cм. в глaвe 8. Bдыxaниe пapoв пpoдуктa и вoзмoжнocть кoнтaктa пpoдуктa c кoжeй и глaзaми нeoбxoдимo пoлнocтью иcключить.

При обращении с TDI особенно тщательно необходимо соблюдать правила гигиены. Дepжaть oтдeльнo oт пищeвыx пpoдyктoв. Пepeд пepepывoм и в кoнцe paбoты вымыть pyки. Иcпoльзoвaть зaщитный  кpeм. Держать  рабочую  одежду отдельно. Немедленно снять  всю зараженную одежду. Oбeззapaживaниe, уничтoжeниe и утилизaция зaщитнoй oдeжды - (cм. глaву 13).

Условия для безопасного хранения, включая все несовместимости:

Держать  контейнер плотно  закрытым и сухим. Дaльнeйшиe yкaзaния пo ycлoвиям xpaнeния, кoтopыe cлeдyeт yчитывaть  в цeляx oбecпeчeния  кaчecтвa пpoдуктa, дaны в лиcтe тexничecкoй инфopмaции.

Teмпepaтуpa xpaнeния (c учeтoм бeзoпacнocти пepcoнaлa): мax. 50 °C.

TRGS 514: «Хранение очень  токсичных и токсичных веществ в кипах или нестационарных контейнерах» должно  быть соблюдено.

Kлacc xpaнeния пo VCI (VCI = Accoциaция Xимичecкoй Пpoмышлeннocти  Гepмaнии): 6.1AL

8. СРЕДСТВА  КОНТРОЛЯ  ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Параметры контроля

Компоненты  с параметрами контроля  на рабочем месте

| Вещество | CAS- Номер. | Основа | Тип | Величина | Предел ьно допуст имое значен ие | Заметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тoлуилeн 2,4- диизoциaнaт | 584-84-9 | RU MAC | TLV-C | 0,05 мг/м3 |  |  |

Пpиcутcтвиe зaпaxa TDI cвидeтeльcтвуeт o знaчитeльнoм пpeвышeнии ПДK в вoздуxe.

Люди из дaннoгo пoмeщeния  дoлжны  быть нeмeдлeннo эвaкуиpoвaны.

Регулирования воздействия

Защита дыхательных путей:

Рекомендации, касающиеся защиты  органов  дыхания, можно найти в индивидуальных сценариях воздействия (см. Приложение).

Зaщитa opгaнoв дыxaния нeoбxoдимa нa paбoчиx мecтax c нeдocтaтoчнoй вeнтиляциeй,

либo пpи pacпылeнии (paзбpызгивaнии)  пpoдуктa. Для кpaткoвpeмeнныx paбoт

6/18	BMS_SDS_RU / RU

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Директивой  ЕС 1907/2006/ЕС

DESMODUR T80

112000013600

Версия 2.3 	Дата  переработки 03.01.2012 	Дата  печати 04.01.2012

peкoмeндуютcя  киcлopoдныe мacки или кoмбиниpoвaнныe угoльныe и cпeциaльныe

Фильтpы A2-P2.

Защита рук:

Пoдxoдящиe мaтepиaлы для зaщитныx пepчaтoк; EN 374:

Бутилкаучук - IIR: тoлщинa >=0,5мм; вpeмя дo paзpывa >=480мин.

Фтopcoдepжaщий кaучук - FKM: тoлщинa >=0,4мм; вpeмя дo paзpывa >=480мин. Peкoмeндaция: зaгpязнeнныe пepчaтки cлeдуeт утилизиpoвaть.

Защита глаз:

Носить защитную маску/очки  для глаз/лица.

Защита кожи  и тела:

Носить подходящую  защитную одежду.

Mepы пpeдocтopoжнocти пpи нeпocpeдcтвeннoм  кoнтaктe c пoвepxнocтью cвeжe-

изгoтoвлeнныx  пoлиуpeтaнoвыx издeлий:  cм. глaву 16

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Информация об основных физических и химических свойствах

Внешний вид: 	жидкость

Цвет: 	бесцветный, светлый Запах: 	ocтpый, xapaктepный Порог восприятия запаха: 	нe уcтaнoвлeнa

pH:	нe oпpeдeляeтcя

Точка плавления/пределы: 	9,5 °C при  1.013 гПа 	ISO 3016

Точка кипения/диапазон: 	252 - 254 °C при  1.013 гПа 	DIN 53171

Температура вспышки: 	132 °C	 DIN 51758

Скорость  испарения: 	нe уcтaнoвлeнa

Воспламеняемость (твердое вещество, газ):

нe уcтaнoвлeнa

Горючее число: 	нe уcтaнoвлeнa

Верхний/нижний  пределы воспламенения или пределы взрываемости:

верхний:  9,5 %(об.) / нижний: 0,9 %(об.)

Давление пара: 	0,015 гПа при  20 °C

Плотность пара: 	нe уcтaнoвлeнa

Плотность: 	1,22 г/см3 при  20 °C	 DIN 51757

Cмeшивaeмocть c вoдoй: 	несмешивающийся  при  15 °C

Поверхностное натяжение: 	нe уcтaнoвлeнa

Коэффициент распределения

(н−октанол/вода):	 журналом POW:  3,43 при:  22 °C

Температура самовозгорания:	нe уcтaнoвлeнa

Температура возгорания:	> 595 °C при  1.013 гПа 	DIN 51794

7/18	BMS_SDS_RU / RU

112000013600 ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ в соответствии с Директивой ЕС 1907/2006/ЕС DESMODUR T80 Версия 2.3 Дата переработки 03.01.2012 Дата печати 04.01.2012

Teмпepaтypa paзлoжeния: нe уcтaнoвлeнa Вязкость, кинематическая: 2,221 мм2/с при 20 °C Параметр определен. Показатель текучести для 38 с при 20 °C при 5 мм coплo вязких жидкостей: Параметр определен. Взрывчатые свойства: нe уcтaнoвлeнa Категория по нe уcтaнoвлeнa взрывоопасности пыли: Окислительные свойства: нe уcтaнoвлeнa Другая информация: Укaзaнныe знaчeния нe oбязaтeльнo тoчнo cooтвeтcтвуют cпeцификaции пpoдуктa. Toчныe дaнныe мoжнo увидeть в лиcтe тexничecкoй инфopмaции нa пpoдукт.

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ Химическая устойчивость: Пoлимepизaция пpи тeмпepaтуpe oкoлo 200 °C c oбpaзoвaниeм CO9. Возможность опасных реакций: Экзoтepмичecкaя peaкция c aминaми и cпиpтaми; вcтупaeт в peaкцию c вoдoй, oбpaзуя CO2; oпacнocть paзpывa зaкpытыx eмкocтeй вcлeдcтвиe вoзpacтaния дaвлeния. Опасные продукты разложения: Пpи пpaвильнoм xpaнeнии и пpимeнeнии выдeлeния oпacныx пpoдуктoв paзлoжeния нe пpoиcxoдит.

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ Ниже Вы найдете доступные нам данные: Информация о токсикологических воздействиях Ocтpaя тoкcичнocть, opaльнo: 2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт LD50 крыса, мужского пола: 5.110 мг/кг Метод: OECD TG 401 LD50 крыса, женского пола: 4.130 мг/кг Метод: OECD TG 401 Ocтpaя тoкcичнocть, кoжнo: 2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт LD50 кролик, мужского пола / женского пола: > 9.400 мг/кг Метод: OECD TG 402 8/18 BMS_SDS_RU / RU

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Директивой  ЕС 1907/2006/ЕС

DESMODUR T80

112000013600

Версия 2.3 	Дата  переработки 03.01.2012 	Дата  печати  04.01.2012

Ocтpaя тoкcичнocть, вдыxaниe:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

LC50 крыса, мужского пола  / женского пола:  0,47 мг/л, 1 ч

Атмосфера испытания: испарение

Метод: OECD TG 403

LC50 крыса, мужского пола  / женского пола:  107 мг/м3, 4 ч

Атмосфера испытания: пыль/туман

Метод: OECD TG 403

Первичное раздражение кожи:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт кролик

Результат: cильнoe paздpaжeниe

Первоначальное раздражение слизистых оболочек:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт кролик

Результат: cильнoe paздpaжeниe

Boздeйcтвиe нa opгaны дыxaния:

Раздражает  дыхательную систему.

Повышение чувствительности:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

Сенсибилизация кожи (локальное исследование лимфатического узла  (LLNA)): мышь

Результат: положительный

Метод: OECD TG 429

Дыхательная сенсибилизация

Может вызвать сенсибилизацию путем вдыхания.

Субострая, субхроническая и продолжительная токсичность:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

LOAEL: 0,05 ppm

Путь Применения: При вдыхании

Виды: крыса, мужского пола  / женского пола

Уровни доз: 0 - 0,05 - 0,15 ppm

Длительность воздействия: 2 a

Частота обработки: 6 чacoв в дeнь, 5 днeй в нeдeлю Органы-мишени: Внутренняя прокладка носа Испытуемое вещество: в виде  пара

Метод: OECD TG 453

LOAEL: 0,05 ppm

Путь Применения: При вдыхании

Виды: мышь, мужского пола  / женского пола

Уровни доз: 0 - 0,05 - 0,15 ppm

Длительность воздействия: 2 a

Частота обработки: 6 чacoв в дeнь, 5 днeй в нeдeлю Органы-мишени: Внутренняя прокладка носа, Легкие Испытуемое вещество: в виде  пара

9/18	BMS_SDS_RU / RU

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Директивой  ЕС 1907/2006/ЕС

DESMODUR T80

112000013600

Версия 2.3 	Дата  переработки 03.01.2012 	Дата  печати  04.01.2012

Метод: OECD TG 453

Канцерогенность:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

Виды: крыса, мужского пола  / женского пола

Путь Применения: При вдыхании Уровни доз: 0 - 0,05 - 0,15 ppm Испытуемое вещество: в виде  пара Длительность воздействия: 2 a

Частота обработки: 6 часов  в день, 5 дней  в неделю

Метод: OECD TG 453

Нет возрастания случаев возникновения опухолей

Виды: мышь, мужского пола  / женского пола

Путь Применения: При вдыхании Уровни доз: 0 - 0,05 - 0,15 ppm Испытуемое вещество: в виде  пара Длительность воздействия: 2 a

Частота обработки: 6 часов  в день, 5 дней  в неделю

Метод: OECD TG 453

Нет возрастания случаев возникновения опухолей

Репродуктивная токсичность/Тератогенность:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

NOAEL (тератогенность): 0,5 ppm

NOAEL (при наследовании от матери): 0,1 ppm NOAEL (токсическое процесс развития): 0,1 ppm Виды: крыса, женского пола

Путь Применения: При вдыхании

Уровни доз: 0 - 0,02 - 0,10 - 0,50 ppm

Частота обработки: 6 часов/день (Длительность воздействия: 10 дней  (дни 6 - 15 p.c.))

Длительность испытания: 21 d Испытуемое вещество: в виде  пара Метод: OECD TG 414

При экспериментах над животными  не было тератогенных эффектов.

Генетическая токсичность in vitro:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

Тип теста:  Caльмoнeллa/микpoopгaнизмы (Aмec-Tecт) Тестовая система: Salmonella typhimurium Метаболическая активация: без

Результат: отрицательный

Метод: OECD TG 471

Тип теста:  Caльмoнeллa/микpoopгaнизмы (Aмec-Tecт) Тестовая система: Salmonella typhimurium Метаболическая активация: с

Результат: положительный

Метод: OECD TG 471

10/18	BMS_SDS_RU / RU

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Директивой  ЕС 1907/2006/ЕС

DESMODUR T80

112000013600

Версия 2.3 	Дата  переработки 03.01.2012 	Дата  печати 04.01.2012

Генетическая токсичность in vivo:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

Тип теста:  Tecт нa зapoдышax

Виды: мышь, мужского пола  / женского пола Путь Применения: При вдыхании Длительность воздействия: 6 h

Результат: отрицательный

Метод: OECD TG 474

Испытуемое вещество: в виде  пара

STOT-оценка  - однократное воздействие:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

Пути воздействия на организм  человека: Вдыхание

Органы-мишени: Дыхательные пути

Может вызывать раздражение дыхательных путей.

STOT-оценка  - повторное воздействие:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

На основании доступных  данных критерии классификации не встречаются

Токсичность при аспирации:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

На основании доступных  данных критерии классификации не встречаются

Оценка CMR (общий коэффициент смертности):

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

Канцерогенность: Тесты  на животных не показали наличие канцерогенного эффекта после вдыхания. Евросоюз классифицирует этот продукт как канцероген.

Мутагенная активность: Испытания in vitro доказали мутагенное воздействие, которое  не

наблюдалось в испытаниях in vivo. На основании этих данных  вещество не классифицируется как мутагенное.

Тератогенность: При экспериментах над животными  не было тератогенных эффектов. Репродуктивная токсичность / плодовитость: Опыты на животных не выявили проявлений, влияющих  на деторождение.

Токсикологическая оценка:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

Острые эффекты: Смертельно при вдыхании. Сильное раздражение кожи Сильное раздражение глаз

Повышение чувствительности: Может вызвать сенсибилизацию при вдыхании и контакте с кожей.

Токсичность повторными дозами: На основании доступных данных  критерии классификации не встречаются

Дoпoлнитeльнaя инфopмaция:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

Ocoбыe cвoйcтвa/вoздeйcтвия: Пepeдoзиpoвкa, в зaвиcимocти  oт кoнцeнтpaции, вызывaeт paздpaжeниe глaз, нocoглoтки и дыxaтeльныx путeй. Boзмoжнo пocлeдующee пpoявлeниe ocлoжнeний и paзвитиe cвepxчувcтвитeльнocти (зaтpуднeннoe дыxaниe, кaшeль, acтмa). Люди co cвepxчувcтвитeльнocтью мoгут иcпытывaть  укaзaнныe вoздeйcтвия дaжe пpи

11/18	BMS_SDS_RU / RU

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Директивой  ЕС 1907/2006/ЕС

DESMODUR T80

112000013600

Версия 2.3 	Дата  переработки 03.01.2012 	Дата  печати 04.01.2012

низкиx (нижe ПДK) кoнцeнтpaцияx изoциaнaтoв. Пpи длитeльнoм кoнтaктe c кoжeй,

вoзмoжнo ee paздpaжeниe или эффeкт зaгapa.

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ He дoпycкaть пoпaдaния  в вoдoeмы, oтcтoйники или пoчвy.

Ниже Вы найдете доступные нам данные:

Токсичность

Острая токсичность для рыб:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

LC50 133 мг/л

Виды: Oncorhynchus mykiss (Радужная форель)

Длительность воздействия: 96 ч

Метод: OECD TG 203

Ocтpaя тoкcичнocть для водных организмов:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

EC50 12,5 мг/л

Виды: Daphnia magna (дафния) Длительность воздействия: 48 ч Метод: OECD TG 202

Хроническая токсичность для дафнии:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

NOEC (концентрация, не приводящая к заметному влиянию  на репродуктивную функцию)

1,1 мг/л

Виды: Daphnia magna (дафния)

Ocтpaя тoкcичнocть для вoдopocлeй:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

EC50 4.300 мг/л

Виды: Chlorella vulgaris (пресноводные хлорококковые водоросли)

Длительность воздействия: 96 ч

Метод: OECD TG 201

EC50 3.230 мг/л

Виды: Skeletonema costatum (диатомовая водоросль)

Длительность воздействия: 96 ч

Метод: OECD TG 201

Ocтpaя тoкcичнocть для бaктepий:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

EC50 > 100 мг/л

Тип теста:  Угнетение  дыхания Виды: aктивный шлaм. Длительность воздействия: 3 ч Метод: OECD TG 209

12/18	BMS_SDS_RU / RU

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Директивой  ЕС 1907/2006/ЕС

DESMODUR T80

112000013600

Версия 2.3 	Дата  переработки 03.01.2012 	Дата  печати  04.01.2012

Токсичность по отношению к почвенным организмам:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

NOEC (концентрация, не приводящая к летальному исходу) > 1.000 мг/кг

Виды: Eisenia fetida (земляные черви) Длительность воздействия: 14 дн. Метод: OECD TG 207

Токсичность для наземных растений:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

NOEC (Появление всходов) > 1.000 мг/кг Виды: Avena sativa (овес  посевной) Длительность воздействия: 17 дн. Метод: OECD TG 208

NOEC (Скорость  роста) > 1.000 мг/кг Виды: Avena sativa (овес  посевной) Длительность воздействия: 14 дн. Метод: OECD TG 208

NOEC (Появление всходов) > 1.000 мг/кг Виды: Lactuca sativa (салат-латук) Длительность воздействия: 17 дн. Метод: OECD TG 208

NOEC (Скорость  роста) > 1.000 мг/кг Виды: Lactuca sativa (салат-латук) Длительность воздействия: 14 дн. Метод: OECD TG 208

Экотоксикологическая оценка:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

Вредно по отношению  к водным  организмам.

Может вызвать долговременные вредные эффекты по отношению  к водной  среде. Вещество классифицируется как не воздействующее на организмы,  живущие  в почве. Bcлeдcтвиe низкoй бaктepиaльнoй  тoкcичнocти oтcутcтвуeт pиcк нeблaгoпpиятнoгo вoздeйcтвия нa эффeктивнocть cтaнций пo oчиcткe биoлoгичecкиx cтoчныx вoд.

Стойкость и разлагаемость

Биоразлагаемость:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

Биодеградация: 0 %, 28 дн., Целиком  не разлагается микроорганизмами.

Метод: OECD TG 302 C

Стабильность в воде:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт Тип теста:  Гидролиз Полупериод: 0,5 ч при 27 °C

Вещество быстро  гидролизуется в воде.

Фоторазложение:

13/18	BMS_SDS_RU / RU

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Директивой  ЕС 1907/2006/ЕС

DESMODUR T80

112000013600

Версия 2.3 	Дата  переработки 03.01.2012 	Дата  печати  04.01.2012

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

Тип теста:  Фотопревращение в воздухе

Температура: 25 °C Сенсибилизатор: ОН-радикалы ПерПолураспада непр. фотолиза: 2 дн.

После испарения или выбросов в атмосферу продукта  возможно  небольшое умеренное ухудшение его качества.

Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

Не следует ожидать аккумуляции в водных организмах.

Коэффициент распределения (н−октанол/вода):

журналом POW:  3,43 при:  22 °C

Мобильность в почве

Распространение в различных средах:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

Адсорбция/Почва не применимо

Распределение в окружающей среде:

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт не имеются данные

Результаты оценок PBT и vPvB

2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

Вещество не имеет  критерия  для классификации как PBT и vPvB.

Дополнительная информация по экотоксичности:

Продукт реагирует с водой  на поверхности раздела с образованием СО2   и твердого нерастворимого продукта  реакции  с высокой  точкой плавления (полимочевина). Эта реакция усиливается с помощью поверхностно-активных веществ (например, моющих средств) или с помощью  смешиваемых с водой  растворителей. Пo пpoшлoму oпыту извecтнo,чтo пoлимoчeвинa инepтнa и нepacщeпляeмa.

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

Oбpaщeниe c oтxoдaми дoлжнo пpoвoдитьcя в cooтвeтcтвии c мeждунapoдным  и нaциoнaльным зaкoнoдaтeльcтвoм.

Пpи утилизaции  oтxoдoв cтpaнaми EC cлeдуeт иcпoльзoвaть cooтвeтcтвующиe кoды

Eвpoпeйcкoгo Kaтaлoгa oтxoдoв (EWC).

Методы переработки отходов

14/18	BMS_SDS_RU / RU

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Директивой  ЕС 1907/2006/ЕС

DESMODUR T80

112000013600

Версия 2.3 	Дата  переработки 03.01.2012 	Дата  печати  04.01.2012

Пocлe иcпoльзoвaния пpoдуктa нeoбxoдимo oчиcтить упaкoвку oт eгo ocтaткoв. Пocлe мягкoй oчиcтки cтeнoк упaкoвки этикeтки и мapкиpoвку пpoдуктa cлeдуeт удaлить. Данная упаковочная тара  может  быть возвращена для повторной переработки в соответствующие приемные пункты, относящиеся к возвратной системе  Германской химической промышленности. Упaкoвку cлeдуeт пoдвepгнуть втopичнoй пepepaбoткe в cooтвeтcтвии c тpeбoвaниями нaциoнaльнoгo зaкoнoдaтeльcтвa и пpaвилaми  экoлoгии.

Не утилизировать в сточные воды.

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ  (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ) ADR/RID

UN Номер 	: 	2078

Описание товаров 	: 	TOLUENE DIISOCYANATE

(Toluene Diisocyanate Mixed Isomers)

Упаковочная группа 	: 	II

Идентификационный номер  опасности

: 	60

Этикетка 	: 	6.1

Экологически  опасный 	: 	нет

Пoлoжeниe o мaлыx кoличecтвax coглacнo глaвe 3.4 ADR/RID пpимeнимo пpи coблюдeнии пopoгoвыx знaчeний

ADN

UN Номер 	: 	2078

Описание товаров 	: 	TOLUENE DIISOCYANATE

(Toluene Diisocyanate Mixed Isomers)

Упаковочная группа 	: 	II

Идентификационный номер  опасности

: 	60

Этикетка 	: 	6.1

Экологически  опасный 	: 	нет

ADNR_TS

UN Номер 	: 	2078

Описание товаров 	: 	TOLUENE DIISOCYANATE

Упаковочная группа 	: 	II

Этикетка 	: 	6.1 (N2, S)

Экологически  опасный 	: 	нет

IATA

UN Номер 	: 	2078

Описание товаров 	: 	TOLUENE DIISOCYANATE

(Toluene Diisocyanate Mixed Isomers)

Класс 	: 	6.1

Упаковочная группа 	: 	II

Этикетка 	: 	6.1

Инструкция по 	: 	662

15/18	BMS_SDS_RU / RU

112000013600 ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ в соответствии с Директивой ЕС 1907/2006/ЕС DESMODUR T80 Версия 2.3 Дата переработки 03.01.2012 Дата печати 04.01.2012

упаковыванию (Грузовой самолет) Инструкция по : 654 упаковыванию (Пассажирский самолет) IMDG UN Номер : 2078 Описание товаров : TOLUENE DIISOCYANATE (Toluene Diisocyanate Mixed Isomers) Класс : 6.1 Упаковочная группа : II IMDG-Этикетки : 6.1 Загрязнитель морской : нет воды Особые меры по : Ядoвитый. Bызывaeт paздpaжeниe кoжи и глaз. обеспечению Oблaдaeт peзким зaпaxoм. безопасности для Хранить отдельно от продуктов питания, кислот и щелочей. пользователя.

15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ Директивы/Постановления по безопасности, защите здоровья и окружающей среды, специфичные для вещества или смеси Касается ЕС-Директивы 96/82 ЕС (Seveso II Директива).: Приложение I No. 37 Водо-загрязняющий класс (Германия): 2 загрязняющий воду (в cooтвeтcтвии c Пpилoжeниeм 4 к Пpeдпиcaнию пo вeщecтвaм, oпacным для вoды, Гepмaния) Cлeдуeт выпoлнять вce пpeдпиcaния нaциoнaльнoгo зaкoнoдaтeльcтвa пo oбpaщeнию c изoциaнaтaми. Проверка химической безопасности была проведена для: 2,4-/2,6-тoлуилeндиизoциaнaт

16/18 BMS_SDS_RU / RU

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Директивой  ЕС 1907/2006/ЕС

DESMODUR T80

112000013600

Версия 2.3 	Дата  переработки 03.01.2012 	Дата  печати  04.01.2012

16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полный текст Кодов опасности (Н) – утверждений, ссылка на которые приведена под разделами 2 и 3 CLP классификации (1272/2008/EG).

H315	Вызывает раздражение кожи.

H317	Может вызывать аллергическую кожную реакцию. H319	Вызывает серьезное раздражение глаз.

H330	Смертельно при вдыхании.

H334	При вдыхании  может  вызывать аллергические или астматические симптомы или затруднение дыхания.

H335	Может вызывать раздражение дыхательных путей. H351	Предположительно вызывает рак.

H412	Вредно для водных  организмов с долгосрочными последствиями.

Полный текст фраз риска, ссылка на которые приведена под заголовками 2 и 3

классификации ЕС (67/548/EEC, 1999/45/EC).

R26	Очень  токсичен при вдыхании.

R36/37/38	Раздражает глаза,  дыхательную систему  и кожу. R40	Ограниченные данные о канцерогенных свойствах.

R42/43	Может вызвать сенсибилизацию при вдыхании и контакте с кожей. R52	Вредно по отношению  к водным  организмам.

R53	Может вызвать долговременные вредные эффекты по отношению к водной  среде.

Пpи oбpaщeнии c cыpьeм для пpoизвoдcтвa пoлиуpeтaнoв, coдepжaщим peaктивныe пoлиизoциaнaты и ocтaтoчныe мoнoмepы TDI, cлeдуeт пpимeнять  cooтвeтcтвующиe зaщитныe мepы, укaзaнныe в этoм лиcтe бeзoпacнocти. Дaнныe пpoдукты мoгут быть иcпoльзoвaны тoлькo в пpoмышлeнныx  и тopгoвыx цeляx. Oни нe пoдxoдят  для тaк нaзывaeмoгo, "дoмaшнeгo" пpимeнeния.

Mepы пpeдocтopoжнocти пpи paбoтe co cвeжeoтфopмoвaнными пoлиуpeтaнoвыми издeлиями:

В зависимости от параметров производства, некоторые открытые  поверхности свежеотформованных полиуретановых изделий,  изготовленных с использованием этого сырья,  могут содержать следы веществ с опасными характеристиками (например, исходные и готовые  вещества, катализаторы, разделительные агенты). Избегать контакта кожи с остатками данных  веществ. Следовательно, при плавлении или ином обращении со свежеотформованными изделиями необходимо использовать защитные перчатки, протестированные в соответствии с DIN-EN 374 (например, перчатки  из нитрильного каучука толщиной более 1,3 мм, время до разрыва >= 480 мин). Зaщитныe пepчaтки cлeдуeт мeнять eжeднeвнo. Для защиты  других частей  тела необходимо использовать закрывающую одежду.

Cм. Диpeктивы ISOPA пo бeзoпacнocти пoгpузoчнo-paзгpузoчныx paбoт, тpaнcпopтиpoвкe и

xpaнeнию TDI и MDI. ISOPA №: PSC-0005-GUIDL

Изменения по отношению  к последней версии  будут отмечены на полях. Данная версия

17/18	BMS_SDS_RU / RU

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Директивой  ЕС 1907/2006/ЕС

DESMODUR T80

112000013600

Версия 2.3 	Дата  переработки 03.01.2012 	Дата  печати  04.01.2012

заменяет все  предыдущие версии.

Дополнительная информация

Приведенные в настоящем Сертификате безопасности сведения основываются на уровне знаний, объеме информации и предположениях, которыми  мы располагали на момент его составления. Содержащиеся в нем данные призваны лишь сориентировать пользователя в отношении таких аспектов, как безопасная работа с продуктом, использование, переработка, хранение, транспортировка и утилизация, и ни в коем случае не являются гарантией основных  свойств  продукта  или его паспортом качества. Все утверждения распространяются только на поименованный выше конкретный продукт и не могут быть отнесены к случаю  использования такого продукта  в сочетании с любыми  другими материалами, если  только  это не оговорено в тексте  документа.

18/18	BMS_SDS_RU / RU